数采(数据采集)后台表清单

YINJIA-MES · 数据抓取落库范围   |   编制日期 2026-10-19

# 一、范围与口径

凡是「硬件采集到的数据」落库的地方都在这 7 张表里，全部使用 bs_dc_ 前缀。其中台账 4 张（网关 / 设备 / 采集点 / 规则），数据 3 张（采集流水 / 报警记录 / 在线状态日志）。

建表脚本：tools/migrate-dc-platform-20261018.sql；表前缀与命名规则见 docs/development/数据库规范.md。下表行数为 2026-10-19 15:08 正式账套 HSDZ_MES 的实测快照。

# 二、表清单总览

| # | 表名 | 中文名 | 存什么 | 谁写 | 保留策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | bs_dc_gateway | 数采网关 | 协议、IP/端口、在线状态、接入密钥 api_key | 界面 /gateway/save | 台账(4 行) |
| 2 | bs_dc_device | 数采设备 | 设备台账、绑定网关、在线状态、最近上报时间 | 界面 /device/save；上报时刷在线 | 台账(4 行) |
| 3 | bs_dc_point | 采集点 | 采集变量：编码/类型/单位/量程/采集周期 | 界面 /point/save | 台账(6 行) |
| 4 | bs_dc_rule | 数采规则 | 定时采集 / 变化上报 / 阈值报警规则 | 界面 /rule/save | 台账(6 行) |
| 5 | bs_dc_sample | 采集流水 | 每次抓到的值：数值或文本 + 采集时刻 | 硬件上报 /api/dc/ingest、/api/dc/ingest/text | 每点留最新 10 条，5 分钟清一次(136 行) |
| 6 | bs_dc_alarm | 报警记录 | 超限报警：级别、内容、触发值、处理留痕 | 上报时自动产生；/alarm/handle | 只增不删(8 行) |
| 7 | bs_dc_status_log | 在线状态日志 | 在线↔离线状态变更(在线率唯一依据) | 上报/心跳触发状态变化时 | 只增不删(2 行) |

# 三、数据是怎么流进来的

电子秤 / 扫码枪 / PLC
   │  串口(RS232 9600-8-N-1)或网络
   ▼
W111 无线透传模块 / 数采网关
   │  ① JSON 口  POST /api/dc/ingest         {deviceCode, values:[{pointCode, value|text, at}]}
   │  ② 文本口  POST /api/dc/ingest/text    正文 = 串口帧原文(如 +000.41000.00kg)
   │  ③ 心跳    POST /api/dc/heartbeat      {deviceCode}
   ▼
MES(DcController → DcService)
   ├─ 写 bs_dc_sample            一条采集流水(值 + 采集时刻)
   ├─ 刷 bs_dc_device            在线状态 / 最近上报 / 最近调试
   ├─ 状态变化时写 bs_dc_status_log
   └─ 越过采集点上下限时写 bs_dc_alarm(预警、未处理)

文本上报口的两道闸(2026-10-19 用户口径)：

空重量(≤5g)不写流水，但刷新一次在线心跳，避免空秤被判离线；

同一设备 1 秒最多写一条，其余帧丢弃(秤连续发送约 2 帧/秒)。

# 四、逐表关键字段

## 4.1 bs_dc_sample(数据抓取主表)

| 列 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint 自增 | 主键；流水只增不改 |
| device_id / point_id | int | 哪台设备的哪个采集点 |
| value_num | decimal(18,4) | 数值型采集值(重量、读码率等) |
| value_text | nvarchar(200) | 文本型采集值(条码内容等) |
| quality | char(1) | 质量位，默认 G |
| collect_at | datetime2 | 采集时刻(不是入库时刻；回放历史时用 at 指定) |
| asp_user1 | nvarchar(50) | 来源标记(ingest) |

索引：PK_bs_dc_sample(id)、IX_bs_dc_sample_point_at(point_id, collect_at DESC)。

## 4.2 其他数据表

| 表 | 关键列 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| bs_dc_alarm | level / message / value_text / occur_at / state / handled_by / handled_at / handled_note | 报警工单：发生后待处理，处理时写处理人与说明 |
| bs_dc_status_log | device_id / status / changed_at / reason | 只在状态变化时写；状态统计的在线率与在线时长由此折叠 |

## 4.3 台账表关键列

| 表 | 关键列 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| bs_dc_gateway | code / protocol / host / port / status / api_key | api_key 是硬件上报的唯一凭据：请求头 X-DC-Key 必须匹配 |
| bs_dc_device | code / device_type / gateway_id / status / last_seen_at / heartbeat_seconds | 离线判定 = 最近上报早于 heartbeat_seconds×3 |
| bs_dc_point | device_id / code / data_type / unit / freq_seconds / low_limit / high_limit | 上报用 code；越限才写报警 |
| bs_dc_rule | device_id / name / rule_type / expression / params | 规则配置，供后续定时采集/报警扩展 |

# 五、保留与清理策略

| 表 | 保留策略 | 配置项 |
| --- | --- | --- |
| bs_dc_sample | 每个采集点只保留最新 10 条，每 5 分钟清理一次(DcSampleCleanupScheduler，cron 0 */5 * * * *) | yinjia.dc.sample.retain(默认 10，≤0 关闭)；yinjia.dc.sample.cleanup-cron |
| 其余 6 张 | 不自动清理：台账 + 报警 + 状态日志都是业务凭据 | — |

清理只删流水表，不动报警、状态日志与台账，因此状态统计/在线率不受影响。

# 六、当前快照(2026-10-19 15:08)

| 设备 | 状态 | 采集点 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DZ-001 电子秤 | online | W01 重量(kg, 2s)；P01 为早期遗留空点 | 天翊 DZ-06 计价秤，经 W111 HTTP 直推 MES |
| FX-001 扫码枪 | online | SCAN_CODE / SCAN_RATE / SCAN_COUNT | 验收演示数据，可删 |
| SIM-SCALE-01 测试电子秤 | online(旧数据) | W01 重量 | 上一轮联调遗留 |
| KB-001 车间看板 | offline | — | 台账占位，尚未接入 |

表行数：gateway 4 / device 4 / point 6 / rule 6 / sample 136(持续 1 秒一条、5 分钟一清)/ alarm 8 / status_log 2。

# 七、相关文档与脚本

接入说明：docs/development/数采接入-W111模块.md(模块配置、帧格式、常用命令)

建表脚本：tools/migrate-dc-platform-20261018.sql(7 张表 + 中文注明 + 首批设备台账)

全库表清单：docs/development/数据库表清单.md；在册台账：tools/db-inuse-tables.txt

取数与取证脚本：tools/archive/_dc-scale-live-20261019/(TCP 抓包、HTTP 接收端、模块配置、活体截图)